目  录

1.总论	- 1 -

1.1背景和意义	- 1 -

1.2规划依据和标准	- 2 -

1.2.1 法律法规	- 2 -

1.2.2技术指导文件	- 3 -

1.2.3主要法律依据	- 4 -

1.3规划原则	- 6 -

1.4规划范围	- 7 -

1.5规划水平年	- 7 -

1.6规划目标	- 7 -

2.自然环境和社会经济	- 9 -

2.1自然环境	- 9 -

2.1.1地理位置及行政区划	- 9 -

2.1.2地形地貌	- 9 -

2.1.3气候基本特征	- 10 -

2.1.4河流水系	- 10 -

2.2社会经济	- 11 -

2.2.1区域人口	- 12 -

2.2.2经济及产业结构	- 12 -

3水资源保护及开发利用现状	- 14 -

3.1水资源量及分布特点	- 14 -

3.2水资源保护现状	- 15 -

3.2.1饮用水源地保护现状	- 15 -

3.2.2水资源保护现状评价	- 16 -

3.3水资源开发利用现状	- 20 -

3.3.1供水工程与供水量现状	- 20 -

3.3.2水资源开发利用程度	- 22 -

3.3.3主要问题	- 23 -

4.水质现状评价及其分析	- 24 -

4.1水质监测站	- 24 -

4.2地表水现状水质评价	- 24 -

4.3水功能区水质趋势分析	- 25 -

4.4地表水供水水源水质评价	- 26 -

5.污染物调查与评价	- 27 -

5.1点源污染物	- 27 -

5.1.1点源污染调查与评价	- 27 -

5.1.2 点源污染物的控制与治理	- 28 -

5.2面源污染	- 29 -

5.2.1 面源污染物调查与评价	- 29 -

5.2.2面源污染物的控制与治理	- 30 -

6.规划措施	- 32 -

6.1水污染防治措施	- 32 -

6.1.1严格控制各类指标	- 32 -

6.1.2保障措施	- 33 -

6.2地表水水质监测	- 38 -

6.3建设节水型社会	- 38 -

6.4项目措施及估算投资	- 39 -

6.4.1近期规划	- 39 -

6.4.2长远规划	- 41 -

7.地下水保护措施	- 44 -

7.1地下水开发利用现状	- 44 -

7.2地下水水质现状	- 44 -

7.2.1 来自农牧业的污染 	- 44 -

7.2.2 人类生活对地下水造成的污染	- 45 -

7.3控制地下水位措施	- 45 -

7.3.1落实行政责任，强化考核管理	- 46 -

7.3.2优化配置多种水源，加强地下水监测能力建设	- 46 -

7.3.3加强节水用水，提高用水效率	- 46 -

7.4地下水污染防治措施	- 47 -

7.4.1加大宣传力度,提高公众环境意识	- 47 -

7.4.2控制污染源的排放,对生活、生产垃圾进行分类处理 	- 47 -

7.4.3 加强水文基础工作,合理开发利用水资源 	- 48 -

8.结论和建议	- 49 -

8.1结论	- 49 -

8.1.1水资源保护和开发利用	- 49 -

8.2建议	- 51 -

附件列表：

附件1：《渭南市临渭区沋河水库饮用水地表水源保护区污染防治暂行规定》

附件2：《中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发<全面推行河长制的意见>的通知》(渭临办字〔2017〕64号)

附件3：《渭南市临渭区河长制办公室关于印发临渭区河长制相关制度的通知》(渭临办字〔2017〕64号)

附件4：《临渭区全面推行湖长制实施方案的通知》(渭临办字〔2018〕83号)

图件列表：

附图一：临渭区秦岭北麓水资源保护规划范围图

附图二：临渭区地形地貌图

附图三：临渭区水系图

附图四：临渭区沋河水源保护区示意图

附图五：临渭区秦岭北麓保护区水库示意图

- 1.总论

- 1.1背景和意义

- 秦岭是中国的地理标识，是我国南北气候分界线和重要生态安全屏障，具有调节气候、保持水土、涵养水源、维护生物多样性等诸多功能。保护好秦岭生态系统，既是贯彻落实绿色发展理念、建设生态文明、维护国家生态安全的必然要求，也是建设美丽临渭、促进秦岭地区人与自然和谐发展的重大举措，具有重要的经济、社会、生态、文化价值。

- 历年来，国家、省、市各级政府高度重视秦岭地区的生态环境保护工作。习近平总书记强调,秦岭的自然生态美景,谁都不能破坏。国家和陕西省主体功能区规划都对秦岭生态环境保护作出了明确规定。 《陕西省秦岭生态环境保护条例》为秦岭保护提供了重要法律保障，《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》对秦岭地区生态环境保护工作进行了全面部署。在全省各级、秦岭各市县和广大干部群众多年的努力下，秦岭生态环境得到了有效加强,生态屏障作用有力彰显。秦岭地区是我区地表水的主要分布区，对我区水源涵养、水土保持、净化空气、调节气候、维护生物多样性等方面具有不可替代的生态功能。近年来，为确保秦岭地区水质安全，渭南市临渭区积极贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》,依照《渭南市饮用水源保护专项规划》的规定要求，有力的推进了我区秦岭地区水资源合理开发利用和保护工作。

- 为全面落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，牢固树立“绿水青山就是金山银山”思想，认真贯彻党的十九大提出的生态文明建设的方针，进一步明确我区秦岭生态水资源保护工作的总体要求、主要任务及政策措施，构建生态环境与经济社会相协调、人与自然相和谐的发展新格局，根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《渭南市秦岭生态水资源保护规划》、《渭南市临渭区秦岭生态保护规划》、《陕西省水资源综合规划》和省、市确定的最严格水资源管理制度“三条红线”及相关法规规划，结合我区秦岭地区实际情况，编制本规划。

- 1.2规划依据和标准

- 1.2.1 法律法规

- 1. 《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月修订)，2015年1月1日起施行;

- 2. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月修订)，

- 2008年6月1日起施行;

- 3. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》( 2016年11月修正)，2005年4月1日起施行;

- 4.《中华人民共和国水土保持法》( 2010年12月修订)，

- 2011年3月1日起施行;

- 5.《中华人民共和国水法》( 2016年7月修订)，

- 2002年10月1日起施行;

- 6.《中华人民共和国防洪法》(2016 年7月修正)，

- 1998年1月1日起施行;

- 7.《中华人民共和国河道管理条例》(2018年 3月修正)，      1988年6月10日起施行;

- 8.《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年 10月修订)，   1994年12月1日起施行;

- 9.《取水许可和水资源费征收条例》(国务院 460号令)，

- 10.《陕西省秦岭生态环境保护条例》(2017年 3月修正)，     2013年10月1日起施行;

- 11. 《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》2002年3月28日起施行。

- 1.2.2技术指导文件

- 1.《“十三五”生态环境保护规划》(国发[2016] 65号) ;

- 2.《全国生态保护“十三五”规划纲要》(环生态[2016]151号) ;

- 3.《全国生态脆弱区保护规划纲要》(环发[2008] 92号) ;

- 4.《全国生态功能区划(修编版)》(公告2015年第61号);

- 5.《国家重点生态功能保护区规划纲要》(环发[2007] 165号);

- 6.《生态保护红线划定指南》 (环办生态[2017]48号) ;

- 7.《生态环境状况评价技术规范(试行)》(HJ/T192-2006 );

- 8.《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年1月29日）;

- 9.《陕西省“十三五”环境保护规划》(陕政发〔2017〕47号);

- 10.《陕西省水功能区划》（陕政办发〔2004〕100号）;

- 11.《陕西省秦岭生态环境保护整改工作方案》(陕政发〔2017〕37号);
12.《陕西省国家重点生态水功能区县域生态环境质量考核工作方案》(2012年12月);

- 13.《渭南市集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》（渭环函﹝2018﹞139号）;
    14.《渭南市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》（渭市字〔2017〕59号）;

- 15.《陕西省移民（脱贫）搬迁工作实施细则》（陕政办发〔2016〕66号）

- 16.临渭区“十三五”规划、专项规划及相关文件资料。

- 1.2.3 主要法律依据

- 为了保护秦岭生态环境制定的《陕西省秦岭生态环境保护条例》，2007年11月24日经陕西省第十届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过，目的是维护秦岭水源涵养、水土保持功能，保护生物多样性，规范秦岭资源开发利用活动，促进人与自然和谐相处，实现经济与社会可持续发展。

- 2017年1月5日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过《陕西省秦岭生态环境保护条例》，条例共八章七十五条，自2017年3月1日起施行。
    根据第四章水资源保护有关规定:
    第三十三条 秦岭范围内的县级以上水行政主管部门依法编制涉及秦岭的水资源开发利用和保护流域规划、区域规划， 应当符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求。

- 第三十四条 在秦岭调度水资源，建设水电站、水库等，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划、水资源开发利用和保护规划，保障江河的合理流量和湖泊、地下水的合理水位，维护生态平衡。

- 涉河蓄水、拦水工程设施，应当保证生态基流量，修建水生动物洄游通道。

- 第三十五条 秦岭范围内的各级人民政府应当采取措施，保护植被，涵养水源，防治水质污染，防止水资源枯竭，保证饮用水水源安全。

- 第三十六条 建立秦岭饮用水水源保护区。饮用水水源保护区分为一级保护区、二级保护区。必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。水源保护区的划定可以与其他功能区重叠。

- 秦岭饮用水水源保护区的划定，由秦岭范围内设区的市人民政府提出方案，报省人民政府批准并公布;跨设区的市饮用水水源保护区的划定，由有关的市人民政府协商提出方案，报省人民政府批准并公布。

- 秦岭饮用水水源保护区由所在地县级人民政府设置标牌、界桩。秦岭饮用水地表水、地下水的水源一级保护区、二级保护区、准保护区的管理，按照国家和本省饮用水水源保护的有关规定从严执行。

- 第三十七条 禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过地表水水源保护区。禁止运输危险化学品的车辆通过饮用水地表水水源保护区;确需通过的，应当采取有效安全防护措施，报公安部门依法办理有关手续，并通知水源保护区管理机构。

- 第三十八条 环境保护行政主管部门应当严格控制秦岭范围内重点水污染物排放总量，制定的重点水污染物排放总量应当与水体功能容量相适应。设区的市、县(市、区)环境保护行政主管部门应当根据上级行政主管部门下达的重点水污染物排放总量控制计划，拟定本行政区域重点水污染物排放总量控制实施方案，并报上一级环境保护行政主管部门备案。

- 第三十九条 环境保护和水行政主管部门应当加强秦岭水质状况的监测，发现重点水污染物排放总量超过控制指标或者超过水体功能容量的，应当及时报告当地县级以上人民政府，县级以上人民政府应当采取措施组织治理。

- 1.3规划原则

- (1)适度开发原则。严格执行“取用水总量、用水效益、限制纳污”三条控制红线，严格执行生态红线，确保河流生态基流。

- (2)加强保护原则。严格执行《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》和农村饮用水水源地环境保护技术指南(HJ/2032- 2013) ,划定水源保护区，严格落实保护措施。

- (3)涵养水源的原则。加强水土保持，因地制宜，植树种草，涵养水源。

- (4)严格考核的原则。按照国务院落实最严格的水资源管理制度考核办法，强化对各级政府的考核，实行问责机制。

- 1.4规划范围

- 本次规划的范围也是以秦岭北麓保护红线范围为基础，加上面积约22.5平方公里的沋河川道，东以临渭区和华州区界为界、西以临渭区和临潼区界为界、南以临渭区和蓝田县界为界，北以沋河坝址为界，涉及桥南镇、阳郭镇(部分区域)、闫村镇(部分区域)30个行政村，2个居民社区，总人口3.8万人，耕地面积约5万亩，面积约200.4平方公里。占全区总面积的15.7%，规划范围详见附图1。

- 1.5规划水平年

- 本次规划现状年为2018年，近期规划水平年为2025年，远期规划水平年为2030年。

- 1.6规划目标

- 本规划是《渭南市临渭区秦岭生态保护规划》一个重要组成部分，是在综合考虑水资源的自然属性和社会属性、水资源开发利用现状和规划的前提下，更注重水资源的承载能力及节约保护，以促进水环境质量的改善和水生态的良性循环。是以水资源永续利用支持秦岭生态区及周边地区可持续发展为根本出发点，认真实施水源地保护“六大行动计划”，落实最严格水资源管理制度，严控用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”，实施用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制以及各级政府水资源管理责任和考核“四项制度”。优化配置水资源，优先解决城乡生活和生态用水，稳定发展农业用水，保证生态环境用水。通过各类节水工程及措施的实施，既要保障受水区城市饮用水水源水质优良与区域经济社会发展的长远用水需求，又要保证水源地水生态系统良性循环、供水区人民生存发展条件不下降，为促进城乡一体化和构建社会主义和谐社会提供支撑。

- 到2025年，秦岭周边地区用水效率保持国内先进水平，重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到100%，经过努力，把秦岭生态环境保护区建设成为水资源安全高效的节水型生态区，形成科学完备的水资源涵养和保护体系、城乡供水保障体系。到2025年，秦岭地区水源地水质达标率达到100%，秦岭山区所有峪口出水水质达到II类以上水质标准，水环境质量有明显好转。到2030年，饮用水水源地水质达标率达到100%，水功能区水质全面达标，生态环境进入良性循环，恢复秦岭山清水秀的自然风貌。

- 2.自然环境和社会经济

- 2.1自然环境

- 2.1.1地理位置及行政区划

- 渭南市临渭区地处关中东部，素有“三秦要道，八省通衢”之称，是渭南市政治、经济、文化的中心，渭南市政府所在地。南依秦岭与蓝田县相接，北部平塬与蒲城县相接，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与临潼区相望，距西安市60km。

- 临渭区秦岭保护区段主要为临渭区南部南塬地带的秦岭山地区，面积约为177.9万平方公里，包括桥南镇和阳郭镇南部的旺旺山、二朗山、箭峪岭等石质山地，海拔900-2449米，山势陡峭，峡谷深切，岩石裸露，多急流，土层几乎侵蚀殆尽。

- 临渭区秦岭保护区范围，东以临渭区和华州区界为界、西以临渭区和临潼区界为界、南以临渭区和蓝田县界为界，北以秦岭山体坡底为界，涉及桥南镇、阳郭镇(部分区域)、闫村镇（部分区域）21个行政村，2个居民社区，总人口2.3199万人，面积约177.9平方公里。

- 2.1.2地形地貌

- 临渭区位于陕西省关中东部，地处渭南中心城市。渭河由西向东从临渭区穿过，地形地貌南高北低，差异明显。由南向北依次秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原四个地貌单元。其中秦岭保护区范围主要为南部丘陵沟壑区和秦岭山区，山岭起伏，沟壑纵横，包括桥南、阳郭等乡镇，面积为177.90平方公里。特别是东南的箭峪岭海拔高度达2449米，为群山之冠。

- 2.1.3气候基本特征

- 秦岭保护区临渭区段属温带半湿润大陆性季风气候区，年平均气温13.6℃,一月份平均气温-0.8℃,七月份平均气温27.3℃,极端最低气温一11℃,极端最高气温为39.6℃，大于10℃的积温4454℃.塬区年平均降水量为560毫米，80%的年份为530- 600毫米，且集中分布在六、七、八三个月份，占全年降水量的57.6 %，山区降水一般在650毫米以上，初霜期平均在十月下旬，终霜期平均在四月上旬，平均无霜期为219天，年日照时数2277.2小时，主要的气象灾害有:干旱、阴雨、沙尘暴、干热风、冰雹、霜冻、倒春寒等。

- 2.1.4河流水系

- 经综合勘测，我区多年平均地表水资源量6180万m³，年平均降水量564.2毫米，降水总量7.07亿m³。降水量、地表径流深由南到北逐步减少，秦岭山区为高产流区，径流深247.1毫米；渭河平原为微产流区，径流深8.3毫米。根据地貌特征，秦岭山地地表水资源量为2169万m³，占比35%；渭河以南丘陵沟壑区为2704万m³，占比43.8%；渭河以南黄土台塬区为603万m³，占比9.8%；渭河以北平原地区为704万m³，占比11.4%。地下水总补给量16151万m³，可开采量6706万m³，其中秦岭山地补给量484.1万m³、可开采量338万m³，丘陵沟壑区补给量198.5万m³、可开采量138万m³，黄土台塬区补给量2963.4万m³、可开采量1956万m³，渭河平原区补给量1.3亿m³、可开采量4274万m³。

- (1)箭峪河

- 箭峪是临渭区与华县的界河赤水河上游支流，箭峪河发源于秦岭北麓箭峪岭，是赤水河一级支流，渭河二级支流，于华县圣山乡武家堡村旁汇入赤水河，全长34.2km，流域面积91.5Km2，多年平均净流量937.6万m³，河道比降28.6‰，总落差1830m。

- (2)沋河

- 沋河流域面积233km2，河道全长42.3km，主流黄狗峪发源于秦岭北麓二朗山南的长沟，自东南流向西北，于花园村南和村北自右侧汇入山区支流小峪和奓峪之后称为清水河，至岭东村折向西北于史家河村南左侧有稠水河汇入始称沋河。沋河水库坝址以上河长33.8km，控制流域面积224km2。河道平均比降34.7‰。沋河多年平均径流量3290万m³，实测最大年径流量7310万m³，最小年径流量1222万m³。

- (3)零河

- 零河是临渭区、临潼区两区的界河，发源于蓝田县厚子镇西南零沟而得名，全长53.9km,河床比降6.9‰，流域面积303.9km2,其中在临渭区境内河长27.0km,流域面积96.8k㎡，零河多年平均径流量419万m³。详见表2-2。临渭区河流水系图见附图2。

| 流域 | 河名 | 流域特征值 |  |  | 年平均 | 变差 | 不同代表年径流量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流域面积（km2） | 河长（km） | 比降（‰） | 径流量（万m³） | 系数Cv | 50% | 75% | 95% |
| 渭河水系 | 沋河 | 224.00 | 33.80 | 34.70 | 3290.00 | 0.45 | 3676.00 | 2696.00 | 1222.00 |
|  | 零河 | 96.80 | 27.00 | 6.90 | 419.00 | 0.50 | 422.00 | 360.00 | 159.00 |
|  | 箭峪河 | 54.4 | 15.90 | 26.70 | 937.60 | 0.45 | 899.00 | 612.00 |  |

表2-2秦岭地区河流基本特征表

- 2.2社会经济

- 2.2.1区域人口

- 临渭区地处渭南中心城市,是全市的政治、经济、文化中心。全区辖14个镇、6个街道办事处，国土总面积1221平方公里，总人口100万人，是国家卫生城市、省级文明城市。

- 临渭区秦岭山区范围，东以临渭区和华州区界为界、西以临渭区和临潼区界为界、南以临渭区和蓝田县界为界，北以秦岭山体坡底为界，涉及桥南镇、阳郭镇(部分区域)、闫村镇（部分区域）21个行政村，2个居民社区，总人口2.3199万人，面积约177.9平方公里。

- 2.2.2经济及产业结构

- 2018年临渭区坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，落实“五新”战略任务，聚焦关中平原城市群次核心城市建设，着力抓重点、攻难点、补短板、求突破，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，倾力打造“宜居宜游、富美临渭”，实现生产总值328.6亿元，增长6.8%；地方财政收入完成3.88亿元，增长10.5%；城乡居民人均可支配收入分别增长8.4%、9.4%。全区经济社会步入结构趋优、质效提升、活力增强的新阶段。坚持“项目为王”，坚定不移实施项目带动、投资拉动战略，131个重点项目完成投资218亿元，争取中省项目255个，到位资金59.7亿元。坚持精准招商、以商招商，举办北京临渭优势项目推介会等系列招商活动，北京中关村、上海大发、陕西汉华等知名企业落户我区，全年签约重大招商项目24个，到位资金68亿元，增长36%。城市品质全面提升，实施城建项目77个，完成投资87.9亿元。硬化背街小巷182条，安装路灯1497盏，绿化28万平方米，新改建公厕138座。新增规上服务业企业4户、限上商贸流通企业32户、电商服务点94个，全社会消费品零售总额达到146亿元，增长10%。

- 以美丽临渭建设为抓手，全域整治农村环境，完成关中环线阎村、阳郭段综合改造，打造了30个宜居村、80个生态村，天留村被评为中国美丽休闲乡村。投资2.1亿元，建成垃圾填埋点21个、污水处理设施6个，新修通村路461公里，整治“油返砂”通村路304公里，下邽镇被评为全市“四好”农村路示范镇。现代农业加速发展，新扩建规模养殖场23个，新增市级现代农业产业园2个，设施葡萄、核桃、猕猴桃各扩张万亩以上，贤乡紫韵综合体项目列入省级田园综合体，下邽镇被评为全国产业百强镇，“临渭葡萄”荣登全国果业品牌价值榜第54位，我区荣获全省猕猴桃产业“东扩南移”先进单位。非洲猪瘟疫情防控有力，“大棚房”专项清理整治顺利完成。全域旅游提速推进，“四园一基地”获评陕西“十大旅游推动力项目”，建成全国首个乡村旅游版奥特莱斯，成功举办“2018中国·临渭葡萄采摘节暨CCTV《我爱畅游》栏目组携众星走进渭南葡萄产业园”活动。蒲阳村被评为陕西省乡村旅游示范村，阳郭镇被评为陕西旅游特色名镇。

- 3水资源保护及开发利用现状

- 3.1水资源量及分布特点

- 根据陕西省水资源综合规划临渭区水资源总量约2亿m³，人均占有水资源量为210m³，其中地表水资源总量6180万m³，年平均降水量564.2毫米，降水总量7.07亿m³。降水量、地表径流深由南到北逐步减少，秦岭山区为高产流区，径流深247.1毫米；渭河平原为微产流区，径流深8.3毫米。根据地貌特征，秦岭山地地表水资源量为2169万m³，占比35%；渭河以南丘陵沟壑区为2704万m³，占比43.8%；渭河以南黄土台塬区为603万m³，占比9.8%；渭河以北平原地区为704万m³，占比11.4%。地下水总补给量16151万m³，可开采量6706万m³，其中秦岭山地补给量484.1万m³、可开采量338万m³，丘陵沟壑区补给量198.5万m³、可开采量138万m³，黄土台塬区补给量2963.4万m³、可开采量1956万m³，渭河平原区补给量1.3亿m³、可开采量4274万m³。全区可利用的客水资源有两部分，一是过境水资源，包括渭河、零河及赤水河等；二是域外有调水条件的客水资源，包括华州区赤水河上游的涧峪及西安市蓝田县的清峪。渭河是目前利用量最大的客水资源，主要用于农业灌溉，2018年交口抽渭工程引水1.9亿m³，其中临渭区农业灌溉用水1.47亿m³。

- 本次规划区内主要包含秦岭山区、丘陵沟壑区及9%左右的黄土台塬区（详见附图3）。在考虑40%的河流生态用水情况下，秦岭规划区地表水资源可开发利用量为2924万m³，地下水资源可开采量652万m³。

- 3.2水资源保护现状

- 3.2.1饮用水源地保护现状

- 据统计，本次规划区内共有区级以上饮用水源地2个，分别是沋河水库和箭峪水库。沋河水库是南山支流上的一座中型水库，坝址位于渭南市区以南4.5公里的蒋家村，属渭南市管辖，已划分饮用水源地一二三级保护区，详见附图4，设计总库容2430万m³，有效库容1165万m³, 1992年有效库容淤积量已达787万m³。由于橡胶坝投入运用后，挡水位抬高3m,目前有效库容为833万m³，兴利库容1201.5万m³，承担着渭南市的部分用水，渭北农村人饮的部分用水以及渭南煤化工集团（渭化）的重要水源，水资源质量级别为II类，水质指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I—Ⅲ类标准。箭峪水库，箭峪水库位于渭河二级支流箭峪河上，坝址地处临渭区桥南镇箭峪口村南500m，是一座具有灌溉、城市供水、防洪、拦砂等综合功能的小（1）型水利枢纽工程。坝址以上流域面积31.6㎡,多年平均径流量937.6万m³，水库正常蓄水位846.77m，兴利库容为265万m³。承担着临渭区东西两塬群众生活生产用水，水资源质量级别I类，水质指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I—Ⅲ类标准。

- 沋河水库水源地一二三级保护区范围见表3-1

表3-1 沋河水库水源地一二三级保护区范围

| 水源地名称 | 水源类型 | 批准文号 | 所在位置 | 保护区分类 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沋河水库水源地 | 湖库型 | 陕政办发(1999) 33号 | 市区以南4.5公里（蒋家村） | 一级保护区 | 水库正常高位相应库容的全部水面，并沿河向上游延长200m,下游延伸至大坝背水坡坝脚以外;水库左右两侧向陆域各延伸100m。 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区外围，向上游延至清、稠两河交汇处(史家村)，水库左右岸以沋河汇流分水岭为界 |
|  |  |  |  | 三级保护区（含准保护区） | 包括清水河整个流域，即从清水河源头到史家村，东西方向以集流分水岭为界，以及稠水河整个流域，即稠水河发源地到史家村，东西方向以集流分水岭为界。 |

- 根据各水源地水质监测报告，并根据地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I—Ⅲ类标准评价，临渭区秦岭规划区水源地水质达标率100%，水源地水质稳定达标，水源地水质状况优良。

- 3.2.2水资源保护现状评价

根据国务院批复的《全国水资源综合规划》中指出，到2020年，全国用水总量力争控制在6700亿m³以内，万元国内生产总值用水量降低到120m³,城市供水水源地水质基本达标。临渭区现状年要求用水总量控制在3.15亿m³,万元国内生产总值用水量降幅指标控制较2015年下降18%，城市供水水源地水质达标。临渭区2018年实际用水量为2.46亿m³，达到了用水总量控制的基本要求，万元国内生产总值用水量77.07m³，较2015年下降31%, 达到了红线要求，饮用水供水水源地水质全部达标。
    根据最严格水资源管理制度的部署和安排，必须完善和严格落实水资源开发、利用、治理、配置、节约、保护的各项管理制度，临渭区全面建立区域和流域相结合的河长制、湖长制以及紧密衔接的区、镇(街道)、村(社区)三级组织体系，包括用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，以及水资源论证制度、取水许可审批制度，入河排污口设置审批制度、水资源有偿使用制度、促进临渭区水利建设与经济社会建设协调发展。
    根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》和陕西省、渭南市有关文件要求，制定了《中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发<全面推行河长制的意见>的通知》(渭临办字〔2017〕64号)（附件2），制定了《渭南市临渭区河长制办公室关于印发临渭区河长制相关制度的通知》(渭临河长办字〔2017〕1号)（附件3），建立了区、镇、村三级河长体系，明确了各级河长工作职责和工作任务，先后出台了《临渭区河长制区级会议制度》、《临渭区河长制工作考核办法》、《临渭区河长制信息共享制度》、《临渭区河长、警长巡查制度》、《临渭区河长制工作督办制度》、《临渭区河长制工作验收制度》、《临渭区河长制工作信息报送制度》8项制度，逐步推进水利、环保、农业、林业、国土、交通等部门与河库渠环境相关规划的“多规合一”，实现生态环境保护和经济社会可持续发展相协调。严守“水资源开发利用、用水效率、水功能区限制纳污”三条红线，并加大重要水源地水环境保护，依法划定城镇集中式饮用水和农村分散水源保护区，加强水体污染综合防治，努力推动河湖生态环境保护与修复，严格行政监管与执法。制定和完善河湖及堤防管理养护制度，明确河湖管理责任和管理主体，实现河库养护专业化、社会化。尤其是秦岭保护区内的河湖管理应做到定期排查，增强忧患意识，加大资金、人员、监控设备的投入，严防河道污染事件发生。下一步应加快我区“一河一档”“一河一策”方案的实施，加大资金投入，建立资金投入稳定增长机制，确保河长制工作纵深推进。

河、湖长制保护措施详见附表3-2

附表3-2 秦岭北麓河长、湖长名录表

| 序号 | 河流名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 街道名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 村名 | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沋河 | 刘宝琳 | 区委副书记、区长 | 陈康 | 公安临渭分局政委 | 向阳街道 | 田飞 | 主任 | 于保军 | 向阳办派出所所长 | 蒋家村 | 张宏良 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西张村 | 刘渭生 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农元村 | 房跃进 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赵家院村 | 牛 进 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孟家村 | 孟育虎 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  | 人民街道 | 王宇 | 主任 | 冯涛 | 东风派出所指导员 | 沋西社区 | 张入社 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 园里堡社区 | 严孝民 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 曙光村 | 郑伯平 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  | 阎村镇 | 张水龙 张伟（副） | 党委书记 副镇长 | 刘小军 | 三张镇派出所所长 | 宋家村 | 宋朋选 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐韩村 | 韩东峰 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩河村 | 王永强 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双龙村 | 史恒波 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张咀村 | 贺 兵 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  | 站南街道 | 田永胜 | 主任 | 王东辉 | 站南派出所所长 | 李家堡村 | 郭西玲 | 主任 |
|  | 沋河水库 | 吕拥军 | 区委常委、人武部部长 |  |  |  |  |  |  |  | 职专社区 | 马倩 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 秦牛社区 | 李俏俏 | 主任 |
| 2 | 箭峪水库 | 党发顺 | 区委常委、纪委书记 | 索军 | 公安临渭分局副局长 | 桥南镇 | 王小锋 | 镇长 | 王耀斌 | 桥南镇派出所所长 | 箭峪村 | 龙世荣 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  | 向阳街道 | 田飞 | 主任 | 于保军 | 向阳派出所所长 | 蔡郭村 | 陈根植 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樊家村 | 张建平 | 书记 |
|  | 赤水河 | 曾彩萍 | 区政府副区长 |  |  |  |  |  |  |  | 赤水村 | 袁红军 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 淹头村 | 刘新华 | 书记 |
| 3 | 稠水河 | 刘会军 | 区委副书记 | 王希强 | 公安临渭分局副局长 | 阳郭镇 | 冯军政 | 党委书记 | 张涛 | 阳郭镇派出所所长 | 石鼓山村 | 周战民 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三官庙村 | 李建锋 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肖底村 | 周广仁 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阳郭村 | 党粉侠 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双河村 | 王安宁 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 曹沟村 | 曹佰成 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阳光社区 | 李满仓 | 书记 |
|  |  | 蔡学宏 | 区委常委、统战部部长 |  |  | 阎村镇 | 张水龙 | 党委书记 | 刘小军 | 三张镇派出所所长 | 双龙村 | 王增宽 | 主任 |
| 4 | 清水河 | 王小奇 | 区委常委、常务副区长 | 李信川 | 公安临渭分局副局长 | 桥南镇 | 王小锋 | 镇长 | 王耀斌 | 桥南镇派出所所长 | 花园村 | 吕东方 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岭西村 | 杨科 | 主任 |
|  |  | 杨宇英 | 区政府副区长 |  |  | 阎村镇 | 张水龙 | 党委书记 | 刘小军 | 三张镇派出所所长 | 双龙村 | 史恒波 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 龙泉寺村 | 张兴国 | 主任 |
| 5 | 零河 | 李红伟 | 区委常委、政法委书记 | 李进荣 | 公安临渭分局副局长 | 阳郭镇 | 曹喜锋 | 镇长 | 张涛 | 阳郭镇派出所所长 | 康坡村 | 薛刚毅 | 主任 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贠曲村 | 张胡子 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 董杨村 | 董双武 | 书记 |
|  |  | 张占权 | 区政府副区长 |  |  | 三张镇 | 张卫华 | 党委书记 | 刘小军 | 三张镇派出所所长 | 岳家村 | 刘有民 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邢垣村 | 杨仙女 | 书记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坡王村 | 呼照虎 | 书记 |
| 6 | 北坡水库 |  |  |  |  | 阳郭镇 | 王涛 | 组织委员 |  |  | 牛寺庙村 | 王小龙 | 书记 |
| 7 | 伍渠沟水库 |  |  |  |  | 三张镇 | 王小锋 曹毅（副） | 镇长 人武部长 |  |  | 雨露社区 | 白卫科 | 主任 |

- 3.3水资源开发利用现状

- 3.3.1供水工程与供水量现状

秦岭规划区涉及蓄水、自流引水及水井供水等的水源工程。详见表3-2、表3-3、表3-4。

(1)蓄水工程现状: 临渭区现有大小水库16座，位于秦岭规划区范围区内的有4座，其中中型水库1座，即沋河水库，小（Ⅰ）型水库1座（箭峪水库）。小（Ⅱ）水库2座（伍渠沟水库、北坡水库、徐家沟水库），详见附图5，总库容3445万m³，有效库容2314万m³。设计年供水能力2190万m³，现状供水量1376万m³，设计灌溉面积2.91万亩。

(2)自流引水工程:规划区内现有自流引水工程约30处，设施灌主要解决群众生活用水问题，自流供水工程以人蓄饮水为主，供水人口约1.5万人，年供水量约38万m³。

(3)水井工程:规划区内有水井供水工程160处，供水对象主要是农业灌溉和农村人畜饮水为主，其中设施灌溉面积约3.8万亩，有效灌溉面积约3万亩。产业结构主要以小麦、玉米、猕猴桃、花椒、核桃为主，现状灌溉供水量约520万m³。供水人口2.3万，年供水量约58万m³。

综上所述，临渭区秦岭规划区大小供水工程共计195处，合计县长供水量为1992万m³。其中地表水现状供水量1414万m³，地下水现状供水量为578万m³。

表3-2  秦岭北麓地区水库工程统计表

| 序号 | 水库名称 | 工程等别 | 控制流域面积（km2） | 坝高（m） | 总库容（万 m³） | 调洪库容（万m³） | 兴利库容（万m³） | 死库容(万 m³) | 设计灌溉面积 | 设计年供水量 | 现状供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沋河水库 | 中型水库 | 224 | 34 | 3028.48 | 928.48 | 1970.5 | 310 | 1.2 | 1532 | 1176 |
| 2 | 箭峪水库 | 小(1)型水库 | 31.1 | 58.6 | 314 | 36 | 265 | 34 | 0.9 | 614 | 200 |
| 3 | 北坡水库 | 小(2)型水库 | 1 | 24.5 | 22.83 | 5.83 | 17 | 3 |  | 0 | 0 |
| 4 | 伍渠沟水库 | 小(2)型水库 | 4.4 | 29.45 | 67.19 | 10.79 | 50.4 | 6 | 0.42 |  |  |
| 5 | 徐家沟水库 | 小(2)型水库 | 1.38 | 13.38 | 17.47 | 2.29 | 11.08 | 4.1 | 0.6 |  |  |

表3-3 秦岭地区自流引水工程调查表

| 工程数（处） | 供水人口（万人） | 现状供水量（万m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1.5 | 38 |  |

表3-4 秦岭地区水井工程调查表

| 工程数（处） | 农田灌溉 |  |  | 生活用水 |  | 合计现状供水量 （万m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设施(万亩) | 有效(万亩) | 供水量(万m³) | 供水人口（万人） | 供水量（万m³） |  |  |
| 160 | 3.8 | 3 | 520 | 2.3 | 58 | 578 |  |

- 3.3.2水资源开发利用程度

- 水资源开发利用程度是与一定的技术、经济条件相适应，与水资源的合理开发利用和保护管理政策、管理力度相关。

- 地表水资源，秦岭北麓由西向东依次为零河、沋河、箭峪河3条支流。另外，秦岭规划区地表水资源量主要来自秦岭地区地表水资源量，根据陕西省水资源综合规划临渭区多年平均地表水资源总量为6180万m³。水资源空间分布不均，按不同地貌划分，丘陵沟壑区2704万m³，占43.8%;秦岭山地2169万m³，占35.0%。占地表水资源总量的78.8%，可见渭南市临渭区地表水资源主要集中在秦岭山区和丘陵沟壑区，而黄土台塬区和渭河平原区地表水资源较少；地下水总补给量16151万m³，可开采量6706万m³，其中秦岭山地补给量484.1     万m³、可开采量338万m³，丘陵沟壑区补给量198.5万m³、可开采量138万m³，黄土台塬区补给量2963.4万m³、可开采量1956万m³，渭河平原区补给量1.3亿m³、可开采量4274万m³。

- 根据供水工程与供水量现状分析，临渭区秦岭规划区合计现状供水量为1992万m³。其中地表水现状供水量1414万m³，地下水现状供水量为578万m³。本次规划区内的地表水资源分布基本来自秦岭地区和丘陵沟壑区，而地下水资源分布包含秦岭山区、丘陵沟壑区以及22.5平方公里的黄土苔塬区。按照秦岭山区地表水资源量2169万m³和丘陵沟壑区地表水资源量2704万m³计算，并考虑40%的河流生态用水情况下，秦岭规划区地表水资源可开发利用量为2924万m³。因此秦岭规划区地表水剩余可开发利用量为1510万m³，开发利用率为48.4%；地下水资源可开发利用量为652万m³，剩余可开采量为74万m³，开发利用率为88.7%。

- 因此，从上述水资源开发利用程度分析看出，秦岭规划区地下水资源开发利用程度比较高，今后应全面实施落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》,规范临渭区秦岭规划区的地下水的开发利用活动，保护水资源，而秦岭规划区地表水尚有一定的潜力，也是解决当地未来需水的主要途径。

- 3.3.3主要问题

- 渭南市临渭区地处暖温带大陆性季风气候区，降水量偏少，加之降雨年际差异较大，年内分布不均，空间上南北差异较大，历史上旱灾极其频繁。由于供水基础设施小、少、差，工程不配套，干旱不但影响着经济发展，同时也是造成人畜饮水困难的主要原因。

- 1.可利用水资源总量短缺，全区水资源匮乏，供需矛盾突出。

- 2.水资源时空分布不均，难以有效利用和合理调配。渭北平塬区耕地面积占全区总面积的66.5%，人口占全区的49.2%，地表水资源仅占全区的9.67%；南部秦岭山区耕地面积占全区总面积的0.4%，人口占全区的0.6%，地表水资源却占全区的46%，水资源的分布特点给全区水资源的合理调配和充分利用带来不利因素。

- 4.水质现状评价及其分析

- 4.1水质监测站

- 截止目前，本规划范围内暂未建设水质监测站，仅对饮用水源地（沋河水库、箭峪水库）水质按照每月三次频率进行定时化验。近期规划2025年争取项目资金，对秦岭山区重要流域以及沋河水库分别建设水质监测站。为秦岭山区源头水保护工作提供更加科学的依据。

- 4.2地表水现状水质评价

- 由于秦岭山大沟深、植被丰富、几乎没有工业活动、人口密度和农业比重低，水源涵养和水质保护作用基本保持天然背景水平，一直以来就是临渭区重要的饮用水源供给区。历史以来，秦岭矿产资源开发生态破坏、区域人为活动和农业化肥农药施用、畜牧养殖活动等，均给水资源保护和水质改善造成了不小的压力。
    近年来，为实现水资源持续利用和河流水质改善，临渭区采取了生态工程建设、水土流失治理、工业污染治理和农业面源污染控制等一系列措施，河流污染源得到有效控制，秦岭地区水质总体良好。
    根据主要河流日常监测资料，本次共评价3条河流（箭峪河、沋河、零河），2个水工能区，采用单指标评价法，评价结果表明:所有河流及水功能区基本达标，达标率为100%。主要污染物为:氨氮等。

- 秦岭地区水质评价表详见表4-1 4-2 。

表4-1 临渭区秦岭地区一级水功能区划及水质评价表

| 所在流域 | 一级功能区 | 起始、终止断面 | 代表河长（km） | 现状水质 | 目标水质 | 主要污染物 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沋河 | 渭南源头水保护区 | 源头到史家村 | 23.9 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD总磷及总氮 | 达标 |

表4-2 临渭区秦岭地区二级水功能区划及水质评价表

| 所在流域 | 二级功能区 | 起始、终止断面 | 代表河长（km） | 现状水质 | 目标水质 | 主要污染物 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沋河 | 渭南饮用水区 | 史家村到尤河水库大坝 | 10.0 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |

- 临渭区秦岭地区主要河流峪道主要有稠水河、清水河、箭峪河、零河，截止目前所有河流均达到《地表水环境质量标准》，详见表4-3。

表4-3 临渭区秦岭地区主要河流峪道水质评价表

| 所在流域 | 所属水功能区 | 起始、终止断面 | 现状水质 | 目标水质 | 主要污染物 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零河 | 渭南饮用水区 | 到史家村尤河水库大坝 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
| 箭峪河 | 赤水河渭南保留区 | 源头到箭峪水库大坝 | Ⅱ | Ⅲ | COD | 达标 |
| 清水河 | 渭南源头水保护区 | 源头水经桥南镇到史家村 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
| 稠水河 | 渭南源头水保护区 | 源头水经阳郭镇到史家村 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |

- 4.3水功能区水质趋势分析

- 根据近5年规划区沋河水系渭南饮用水区、渭南源头水保护区水功能区水质评价状况，规划区水功能区水质达标率100%，根据规划对规划区内行政村点源、面源污染的集中整治，预计到2025年沋河水系渭南饮用水水功能区水质维持在Ⅱ类，争取2030年目标水质达到I类。详见表4-5。

- 表4-5 临渭区秦岭地区饮用水源地水质评价表

| 年份 | 所在流域 | 水功能区 | 起始、终止断面 | 代表河长（km） | 现状水质 | 目标水质 | 主要污染物 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 沋 河 | 渭南饮用水区 | 史家村到尤河水库大坝 | 10.0 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
|  |  | 渭南源头水保护区 | 源头到史家村 | 23.9 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
| 2015 |  | 渭南饮用水区 | 史家村到尤河水库大坝 | 10.0 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
|  |  | 渭南源头水保护区 | 源头到史家村 | 23.9 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
| 2016 |  | 渭南饮用水区 | 史家村到尤河水库大坝 | 10.0 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
|  |  | 渭南源头水保护区 | 源头到史家村 | 23.9 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
| 2017 |  | 渭南饮用水区 | 史家村到尤河水库大坝 | 10.0 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
|  |  | 渭南源头水保护区 | 源头到史家村 | 23.9 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
| 2018 |  | 渭南饮用水区 | 史家村到尤河水库大坝 | 10.0 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
|  |  | 渭南源头水保护区 | 源头到史家村 | 23.9 | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 达标 |
| 2025 |  | 渭南饮用水区 | 史家村到尤河水库大坝 | 10.0 |  | Ⅱ |  |  |
|  |  | 渭南源头水保护区 | 源头到史家村 | 23.9 |  | Ⅱ |  |  |
| 2030 |  | 渭南饮用水区 | 史家村到尤河水库大坝 | 10.0 |  | Ⅱ |  |  |
|  |  | 渭南源头水保护区 | 源头到史家村 | 23.9 |  | Ⅰ |  |  |

- 4.4地表水供水水源水质评价

- 根据渭南市水质旬报公布的水质监测报告，本次评价临渭区秦岭地区两个饮用水源地水库，均达到《地表水环境质量标准》Ⅰ—Ⅲ类标准限值。见表4-4，评价结果表明，水质达标的水库有两个，达标率100%，水源地水质安全。

表4-4 临渭区秦岭地区饮用水源地水质评价表

| 水源地名称 | 所在河流 | 供水对象 | 水质现状 | 水质目标 | 达标评价 | 主要污染项 | 是否划定水资源保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沋河水库 | 沋河 | 渭南市区 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 氨氮、COD、总磷及总氮 | 是 |
| 箭峪水库 | 箭峪河 | 东西两塬 | Ⅰ | Ⅰ | 达标 | COD | 否 |

- 5.污染物调查与评价

- 5.1点源污染物

- 5.1.1点源污染调查与评价

- 根据2018年开展全国第二次污染源普查工作，临渭区通过本次普查核实，对企业入河排污进行汇总登记，而在本次规划范围内无工业入河排污口，群众生活类入河排污口30余个，均为沿河道两边行政村生活排污口和个别养殖场入河排污口。

- 本次规划范围内有30个行政村，2个居民社区，总人口3.8万人，面积约191.9平方公里。根据生活污水排放量计算公式：

- Qs=Kq1V1/1000

- 式中：Qs——生活区污水排放量，t/d。
q1——每人每天生活污水量定额。
V1——生活区人数，人。
k ——污水排放系数，一般为0.6~0.9，(北方取小值，南方取大值)

- 根据《陕西省行业用水定额》按照农村居民用水定额70L/人·天计算，按照生活污水排放标准80%计算，q1每人每天生活污水量定额为56L。

- V1——生活区人数为38000人

- k ——污水排放系数取0.6

- Qs=56*38000*0.6/1000=1276.8m³/天，即规划区年生活污水排放量46.6万m³/年,按照30个排污点计算，平均每个入河排污口每年排放生活污水1.55万m³，每天排放42.5m³。

- 5.1.2 点源污染物的控制与治理

- 根据现状调查估算结果，规划区内点源污染物主要为群众生活污染物，无工业污染物存在。为此，2018年通过多种整治途径，对沋河水库一二级保护区进行了整治改造，投入资金3000万元，多措并举实施保护。一是在渭花路西侧保护区，间隔2公里设计建设交通事故应急池5个，设置提示标牌、安全警示标牌；二是在渭花路东侧，原有基础上新增设波形钢板护栏1930米，基本实现水源保护区防撞设施全封闭，建设防污截水带8.5公里；三是制定印发了《临渭区沋河水库水源地农业生态保护补偿实施方案》、《沋河水库水源地农业生态保护补偿实施细则》和《沋河水库水源地一级保护区耕地休耕方案》，对沋河水库一级保护区547户拨付休耕补偿金118.8万元，一级保护区农田已全部休耕退出；四是衔接西安铁路局集团公司和西安工务段，在一二级保护区设置淤地坝2座，在铁路边建设事故导流槽4.5公里、应急池44个；五是清理垃圾380余车，回填土310余车，配置垃圾桶120个，新建双翁式无害化卫生厕所13232户。

- 通过政府主导，各部门配合，力争到2025年对沋河水库三级保护区清水河、稠水河周边的秦阳村、畅家村、天留村、堦子村等85%行政村的生活污水、生活垃圾进行集中处理。到2030对包括沋河三级保护区的清水河、稠水河、零河、箭峪河周边的行政村生活污水、生活垃圾集中处理能力达到100%。

- 5.2面源污染

- 5.2.1 面源污染物调查与评价

- （1）农药化肥污染源。80年代以来，大量施用农药带来的好处越来越为积累已久的危害所抵消：害虫杂草产生抗性，农药被迫越施越多，土壤质量下降影响作物生长，土壤和水体的生物受影响，农药主要包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大类。农药作为农业生产中必不可少的生产资料，对农业发展和人类粮食供给做出了巨大的贡献。世界范围内农药所避免和挽回的农业病、虫、草害损失占粮食产量的1/3。然而近年来随着农药长期大量的施用，农药残留及污染问题日益严重，已成为农业面源污染的重要来源之一，据统计，农田中施用的农药量仅有30%左右附着在农作物上，其余70%左右扩散到土壤和大气中，导致土壤中农药残留量及衍生物含量增加，造成农田土壤污染。这不仅会破坏土壤中的生物多样性，还会通过饮用水或土壤-植物系统经食物链进入人体，危害人体健康。本次规划区内现有耕地约5万亩，农药化肥污染不可忽视。

- （2）畜牧养殖污染源。随着畜牧产业的发展,规模化水平不断提高,集中饲养畜禽造成的污染与畜牧产业发展矛盾日益突出,养殖粪污污染是畜牧产业发展的主要污染源之一,成为一个首要亟待解决的问题,如不尽快采取有效措施,将会对社会经济发展造成严重的负面影响。

- 本次规划区畜牧养殖蓄栏总量约12万，总体表现为“脏、乱、差”，部分养殖企业更是依河而建，禽畜类粪便随意堆砌，面源污染较为严重，污染物随着降雨、渗透等流入地表、地下水，污染水资源。

- 5.2.2面源污染物的控制与治理

- （1）区农村农业局应积极宣传推广发展生态农业、有机农业，减少农药、化肥的使用，积极推广低毒、低残留农药，推广精准施肥技术和机具，实行土配方化肥，推广精准施肥，水肥一体的模式，在禽畜养殖区域，通过提高沼肥沼渣的配送能力等方式，充分利用养殖肥源；在秸秆资源比较丰富的区域，通过秸秆还田增加土壤养分，减少化肥用量；在条件适宜的园区推广种草还田技术，通过间作、轮作、休耕、覆草等方式提升土壤有机质含量和利用效率，改善土壤理化性状和质地，从而提高作物产量和品质，通过自然方式，减轻化肥农药污染，促进农林渔牧协调发展。另外以扶贫产业发展为契机，着力打造以蔬菜、核桃、花椒为主导的经济作物，建立完整的科学的管理体系，充分运用生物防治、生态调控、科学用药等绿色防控技术，建立农企共建农作物病虫专业化通防系统与绿色防控融合的示范基地，着力打造一批新型农作物管理的示范基地，促进农作物新型管理模式的推广。

- （2）应加快完善秦岭地区禽畜养殖禁养区、限养区、养殖区划定工作。在禁养区内严禁新建、扩建禽畜养殖场，已有的养殖场要限时进行搬迁或关停。饮用水源地二级保护区和风景名胜区应禁止设有污染物排放的养殖企业。

- 在限养区内应严格控制和逐步削减养殖规模，强化养殖基础设施的监督检查力度，环保部门应严格按照环保相关条例，制定可行的符合我区实际的实施方案，按照雨污分流、粪污无害化处置方式对限养区的养殖场责令进行提升改造，达到“三防、三分离”要求准则。

- 到2025年，规划限养区及养殖区内所有规模化养殖场配套建成固废和污水储存处理设施，禽畜养殖废弃物全部综合利用，实现禽畜养殖污染“零排放”，规模化养殖固废污水处理率达到90%，粪便无害化处理，资源化利用率达到90%以上。

- 6.规划措施

- 6.1水污染防治措施

- 6.1.1严格控制各类指标

为使我区秦岭地区有限的水资源得到有效利用和保护，我区人民政府职能部门应严格执行国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，严格贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《渭南市临渭区秦岭生态保护规划》、省、市确定的最严格水资源管理制度“三条红线”(详见“三条红线”指标表4-1~8)，要从落实科学发展观、建设节约型社会的战略高度出发，充分认识加强水行政执法的重要性和紧迫性，进一步加强水行政执法、强化依法治水、管水工作，切实解决好经济社会发展中存在的水资源紧缺、水环境污染、水土流失严重和在河道里乱建、乱倒、乱挖等突出问题。

表4-1 用水总量控制目标

单位：亿m³

| 行政区 | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水 总量 | 其中 地下水 | 用水 总量 | 其中 地下水 | 用水 总量 | 其中 地下水 | 用水 总量 | 其中 地下水 | 用水 总量 | 其中 地下水 |
| 临渭区 | 2.91 | 1.33 | 3.03 | 1.37 | 3.15 | 1.41 | 3.26 | 1.45 | 3.37 | 1.50 |

表4-2  用水效率（万元工业增加值用水量）控制指标

| 行政区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临渭区 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
| 注：相比2015年降幅 |  |  |  |  |  |

表4-3 年用水效率（万元国内生产总值用水量）控制指标

| 行政区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临渭区 | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% |
| 注：相比2015年降幅 |  |  |  |  |  |

表4-4  年用水效率（农田灌溉水有效利用系数）控制指标

| 行政区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临渭区 | 0.561 | 0.562 | 0.563 | 0.564 | 0.565 |

表4-5  重要水功能区及入河排污口水质达标率控制目标

| 行政区 | 流域 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临渭区 | 渭河 | 工业生活及市政入河排污口水质达标排放 | 工业生活及市政入河排污口水质达标排放 | 工业生活及市政入河排污口水质达标排放 | 工业生活及市政入河排污口水质达标排放 | 工业生活及市政入河排污口水质达标排放 |

表4-6  重要水功能区污染物总量减排量较上年减少目标

| 行政区 | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 临渭区 | 2.5% | 2.5% | 3% | 3% | 以环保部门考核目标任务为准 |  | 以环保部门考核目标任务为准 |  | 以环保部门考核目标任务为准 |  |

表4-7  饮用水水源地水质达标控制目标

| 行政区 | 水源地名称 | 类型 | 水源地所在河流 | 供水城市 | 是否列入国家重要水源地名录 | 是否列入陕西省重要水源地名录 | 考核目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水质目标 | 4-9月营养化指数 | 现状 |
| 临渭区 | 沋河水库水源地 | 水库 | 沋河 | 渭南城市 | 是 | 是 | Ⅲ | ≤50 | Ⅱ |

表4-8 重点区域地下水水位控制目标

| 行政区 | 重点区域 | 达标率 |
| --- | --- | --- |
| 临渭区 | 城市规划区地下水超采区 | 90% |
|  | 农灌区 | 70% |

- 6.1.2保障措施

1、工业管控措施。按照《陕西省秦岭水资源保护与开发利用规划》要求，要取缔违法设置的入河排污口和不符合国家产业政策的小型造纸、制革、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等生产项目 (“十小”企业)的入河排污口。本次规划区内的河道主要有清水河、稠水河、箭峪以及零河部分流域，目前该区域内暂无工业活动，主要污染源来自群众生活污染源、零散养殖污染源以及农药化肥的污染。严格禁止在规划区内的河道边沿布置房地产开发和工业项目，经批准必须建设的，优先安排河道流域治理，确保河道安全和水质达标。

2、农业及生活管控措施。实施以改善水质为主要目标的河道整治工程，一是环保部门要抓紧制定和完善辖区入河排污口的登记、审批和监督管理办法，开展入河排污口整治和规范化管理。对现有登记的入河排污口进行规范化标准化改造，设置标识牌、缓冲堰板等，便于政府和公众监督管理，对没有经过审批登记的非法排污口全部取缔、封堵，改排入污水处理厂；二是对箭峪水库坝址以上部分、自然保护区内的人员及时搬迁，设置进出关卡，及时更换破损的水源保护隔离网和监控设施建设；三是对河道沿岸群众生活污水进行收集处理，对生活垃圾实行每日回收制，设置固定的掩埋或处理地点进行垃圾回收处理；四是相关部门积极制定相关政策，对秦岭范围区的群众及时搬迁，彻底排除污染源；五是对范围区内的禽畜养殖活动及时叫停，严禁新建、扩建养殖场，对现有养殖场进行及时搬迁或关停；六是区级设置秦岭北麓治理专项资金，确保相关政策及时落实到位。

- 沋河饮用水水源保护区内，实行分级管理。在一级保护区范围内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，坚决关闭污水排放口，搬迁全部工业企业，清除全部工业废渣和生活垃圾。限期关闭二级保护区内的直接排污口，取缔严重污染水质的网箱养殖、农家乐、旅游垂钓等活动，不得新建、扩建向水域排放污染物的建设项目。

- 加大农村环境综合整治，建设粪尿分集卫生厕所、农村污水净化沼气池、畜禽养殖废污水太阳能沼气池、有机肥加工、庭院湿地等措施，治理农村生活污染源和畜禽养殖污染源，实现畜禽养殖废弃物的无害化、资源化利用。通过增施有机肥和建设绿色高效农业，减少耕地氮磷流失，加强水土流失治理，禁止陡坡耕种，营造水源涵养林，保护天然林，开展水源区生态保护和修复。启动实施乡镇级集中式水源地水源保护工作，清理乡镇水源地范围内各类污染源。完成小流域治理，有计划的安排25°以上的波地退耕还林(草)。控制农药、化肥使用量，减少面源污染。

- 到2025年，规划区内的群众生活污水处理率达到85%。已达标排放但仍严重影响水功能区水质的入河排污口，按照限制排污总量要求，调整入河排污口位置，调整后的入河排污口须符合水功能区管理相关要求。全面落实入河排污口登记、审批和监督管理办法，实施入河排污口标准化改造。按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》以及《入河排污口管理技术导则》等法律法规和规范要求，严格落实入河(库)排污口的登记、审批和监督管理办法，依法核发排污许可证。排污单位按规定设置排污口，配套污水自动监测装置，确保正常运行。

- 3、交通管控措施。制定完善饮用水水源地突发污染事件应急预案，对于水源地上游或周边分布有交通干线的，应在水源区建设截污坝、截污沟(渠)、隔离墩(墙)等风险防范设施。

- 4、河长制。依据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室<关于全面推进河长制的意见>》(渭市办字[2017]21号)要求，制定了《中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发<全面推行河长制的意见>的通知》(渭临办字〔2017〕64号)（附件2），制定了《渭南市临渭区河长制办公室关于印发临渭区河长制相关制度的通知》(渭临河长办字〔2017〕1号)（附件3），建立了区、镇、村三级河长体系，明确了各级河长工作职责和工作任务，先后出台了《临渭区河长制区级会议制度》、《临渭区河长制工作考核办法》、《临渭区河长制信息共享制度》、《临渭区河长、警长巡查制度》、《临渭区河长制工作督办制度》、《临渭区河长制工作验收制度》、《临渭区河长制工作信息报送制度》8项制度，逐步推进水利、环保、农业、林业、国土、交通等部门与河库渠环境相关规划的“多规合一”，实现生态环境保护和经济社会可持续发展相协调，严守“水资源开发利用、用水效率、水功能区限制纳污”三条红线，并加大重要水源地水环境保护，依法划定城镇集中式饮用水和农村分散水源保护区，加强水体污染综合防治，努力推动河湖生态环境保护与修复，严格行政监管与执法。制定和完善河湖及堤防管理养护制度，明确河湖管理责任和管理主体，实现河库养护专业化、社会化。尤其是秦岭保护区内的河湖管理应做到定期排查，增强忧患意识，加大资金、人员、监控设备的投入，严防河道污染事件发生。下一步应加快我区“一河一档”“一河一策”方案的实施，加大资金投入，建立资金投入稳定增长机制，确保河长制工作纵深推进。

- 5、湖长制。按照中、省、市要求，在河长组织体系的基础上建立了《临渭区全面推行湖长制实施方案的通知》（附件4），区级湖长主要由区委、区政府主要领导担任，设立区级湖长16个、镇级湖长28个、村级湖长212个；设置湖长公示牌15处，明确了各级湖长工作职责和工作任务。一是严格湖库水域空间管控。严禁以任何形式围垦湖库、违法占用湖库水域，维护湖库自然形态，二是强化湖库岸线管理保护。实行湖库岸线分区管理，严格水域岸线等水生态空间管控，依法合理划分岸线保护区、保留区、控制利用区和可开发利用区，合理确定开发界限。三是加强湖库水资源保护和水污染防治。严格湖库取水、用水和排水全过程管理，控制取水总量，保障湖库生态水量。四是加大湖库水环境综合整治力度。深入推进湖库型饮用水水源地安全保障达标和规范化建设，及时治理各类环境隐患，确保饮用水安全。五是加强湖库水生态治理与修复。维护湖库生态空间，结合防洪、供水保障等需要，实施湖库水系连通工程，确保湖库水域总面积稳中有升。六是大力推进湖库保护与资源利用。实现相关规划“多规合一”，做到一本规划、一张蓝图。合理利用湖库资源。七是健全湖库执法监管机制，完善行政执法与刑事司法的衔接机制，开展多部门联合执法检查和专项整治行动。

- 争取到2020年末，全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，基本达到岸线整洁(岸线完整无塌损、河岸无垃圾、无违章建筑)、水面清洁(无垃圾、无漂浮物、无污水直排、无恶臭)、水质达标(除渭河和洛河外主要河湖达到II 类水质)、水岸绿化(主要河湖两岸绿化率达到95%)、河流畅通(河中无障碍、无淤塞、无非法采砂)，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标。

- 6.2地表水水质监测

- 完善饮用水源地监测管理体系，设立饮用水源监管执法检查机构;全面控制饮用水源地周边污染源，达到饮用水源地达标建设要求。加强监测能力建设，健全水源地水质自动监测体系和自动化信息传输、储存和公开系统。推进水源区范围潜在危险污染源的排查全覆盖。到2025年完成沋河水系渭南饮用水保护水功能区和渭南源头水水功能区建设水质监测站，到2030年完成秦岭规划区所有流域水质监测及水量监测设施。

- 6.3建设节水型社会

- 计划用水、节约用水已成为当今世界各国的“第二水源”。不论是在规划区内开辟新的水源，还是千方百计从区外调水，节约用水是解决未来水资源短缺的最有效途径，也是解决供需矛盾的一项必不可少的重要措施。

- 全面落实市政府《关于进一步加快节水型社会建设的意见》( 渭政发[2009]63号)，促进我区秦岭地区节水型社会建设。

- 一是加强农业节水。加快灌区节水改造步伐，积极推广先进节水技术，提高农业灌溉水有效利用率;积极调整农业种植结构，大力发展节水农业。

- 二是强化工业节水。促使区域内工企业加快利用先进工艺设备进行节水改造，鼓励污水循环利用;积极调整工业结构和布局，限制布设高耗水项目;加强重点排污企业的治理力度，实施减排和水循环利用工程，减少河流污染。

- 三是推进城镇节水。加快区域内村镇供水管网及供水用水计量器具的更新改造建设步伐，实行供水用水计量器具市场准入制度，充分发挥环境监测站和陕西省城市供水水质监测网渭南监测站的作用，确保城市饮用水安全。加强节水器具和节水产品的推广普及工作，实现节约用水。

- 6.4项目措施及估算投资

- 6.4.1近期规划

- 临渭区河库连通西塬灌溉供水工程：

- （1）项目背景意义以及目的。为了彻底解决西塬存在的长期的资源型缺水问题，调高生活和生产供水保障能力，加快当地经济社会发展以及2020年脱贫目标的全面实现，总投资2.4亿，计划投资通过连通土门河、黄狗峪及西塬现有的宁家沟、牛家、北杨、三张、西王无座水库，在不影响东西两侧流域下游用水总量的前提下，进行跨流域水资源调配，实现连通工程灌溉、供水效益的同时，最大程度的管理和利用好水资源。项目于黄狗峪、土门河分别新建重力式挡水坝取水，坝址以上流域面积23.3km2和42.2km2。土门河取水口经22.3公里的输水管线及8.69公里的支管与北杨、三张、西王三座水库连通，同时承担沿线4700亩加压区及3100亩自流区经济作物的灌溉供水。黄狗峪取水口径10公里输水管线至安岭水厂后分人饮、灌溉供水和连通三部分。人饮部分供水人口7.7万人，包括日处理能力   6400m³的安岭水厂；灌溉部分经3.99公里输水管线与土门河系统灌溉输水管道于灵阳村并管，利用人饮雨水及土门水源承担沿线1.32万亩自流区经济作物的灌溉用水；连通部分经0.45公里长连通支管分别连通沿线宁家沟、牛家2座水库。

- （2）土门河计划建设内容

- ①新建金包银型式重力滚水坝1座，最大坝高5.5m，坝长62.0m；

- ②铺设灌溉输水管道20.96km,采用K9级DN600～DN400球墨铸铁管，新建闸阀井48座；

- ③新建提水泵站1座，安装DFG125-500A/4/55型离心泵3台（2用1备），总装机165KW，新建泵房120㎡，管理房220 ㎡。进站管理道路0.5km；

- ④建设田间低压暗管灌溉工程0.78万亩；

- ⑤铺设灌溉输水管道至北杨、三张、西王及主城区南湖连通管道8.92km。采用K9级DN600～DN400球墨铸铁管，新建闸阀井34座

- （3）沋河计划建设内容

- ①新建金包银型式重力滚水坝1座，最大坝高5.5m，坝长48.5m；

- ②铺设输水管道10km，采用K9级DN600球墨铸铁管，新建闸阀井77座；

- ③新建安岭水厂1座，日处理原水6400m³/d，常规水处理构筑物混合反应池、斜管沉淀池、无阀滤池各2座，单座处理能力160m³/h。600 m³清水池2座，50m³稳压水塔1座，泵房及附属房建660㎡；

- ④铺设灌溉输水管道6.42km，采用K9级DN500球墨铸铁管，新建闸阀井39座；

- ⑤铺设配水管网45.06km,其中配水干管13.6km，其中K9级DN400球墨铸铁管5.84km,1.0MpaDN355PE管3.56km,0.8MpaDN315管PE管1.2km,0.8MpaDN200 PE管3.0km,新建闸阀井82座。铺设配水支管17条总长度31.46km，其中K9级DN100球墨铸铁管2km, 0.8～1.25 Mpa PE管29.46km，管径DN50～DN250，新建闸阀井77座。加压供水区新建加压泵站1座，屯张支线安装DFW65-160(l)/2/7.5型2台；湾渠康坡支线安装DG46-30×6型2台，总装机89KW，新建泵房102.6㎡，附属房建124 ㎡。新建湾渠村及屯张村100m³高位恒压供水水箱2座，生产房建132㎡，附属管理房建100㎡；

- ⑥建设田间低压暗管灌溉工程1.32万亩；

- ⑦铺设灌溉输水管道至宁家沟及牛家水库连通管道0.23km。采用K9级DN500球墨铸铁管，新建闸阀井2座。

- 6.4.2长远规划

- 1、箭峪水库加坝增容工程

- （1）项目背景意义以及目的。箭峪水库位于箭峪河下游，是赤水河一级支流，渭河二级支流，于华县圣山乡武家堡村旁汇入赤水河，全长34.2km，多年平均净流量937.6万m³，现状库容314万m³。兴利库容仅为265万m³，占径流量的34%，按照“南塬蓄水、城区引水、渭北留水”的思路，减少我区的工程性缺水问题，箭峪水库加坝扩容有着重要的。

- （2）计划建设内容

- 箭峪水库大坝进行加坝护容，计划总投资3.8亿，坝顶高程由850.30m加高到867.20m，加高16.90m。采用上下游坝坡同时加高方案，上游坝坡采用粘土回填，下游坝坡深用砂砾石回填。

- 加坝护容后库区止常蓄水位抬升到866.0Om，水库最高洪水位也抬升到866.54m,原泄洪设施不能保证正常泄洪。加坝扩容改造原右岸溢洪道的溢洪洞为有压泄洪洞。在原溢洪洞进口设置检修平板钢闸门，闸前底板高程为837.77m；在原溢洪洞出口设置工作弧形钢闸门，间底板高程为794.45m:压力隧洞进出口均为高3.0m,宽3.6m的矩形:洞身马踩形全断面钢筋砼衬砌，进口检修闸采用双吊点卷扬式启闭机启闭，出口工作闸采用螺杆式启闭机启闭，闸后采用挑流消能。

- 原设计放水洞闸前为压力洞，间后为无压洞，原放水控制设施安装在岸坡竖井内，加坝护容后对坚升进行加高，形成下井上塔结构的放水塔，复核闸门结构必要时进行更换，复核启闭机启闭力，延长压杆长度，更换启闭机。坚井内壁采用C25砼衬砌。

- 加坝扩容后大坝加高，原10KV高压输电线路需要迁建，线路加长，由于泄洪洞增加动力负荷，变压器需扩容，变配电设施需全部更换。

- 箭峪水库大坝加高后，两坝肩绕坝渗流范围扩大，需要对两坝肩灌浆防渗帷幕进行延长处理。

- 加坝扩容后大坝加高后原上坝公路被大坝覆压，坝顶增高上坝公路及库区道路必须进行改建。

- 2、水资源的取水计量及水质监测远程监控系统项目

- 估算投资1000万元，项目计划在规划区清水河流域，稠水河流域、零河、箭峪河建设测水堰，安装水质、水位、流量等监测设备，重点对河道水质、水量，为科学规划提供依据。

- 3、点源污染治理

- 按照分散处理模式，即将农户污水按照分区进行收集，每个区域污水单独处理。污水分片收集后，采用中小型污水处理设备或自然处理等形式处理村庄污水，按照每个生活排污口每天42吨排放量计算，需建设日处理能力为50吨的小型污水处理厂，单个估算约50万元，规划区30个排污口估算投资约1500万元。群众生活垃圾按照“村收集-镇运输-区治理”的方式，主要费用包括村、镇级人员管理及车辆清运费，可以按照月支付的方式进行。包括人员运输费每月支出约12万元。

- 7.地下水保护措施

- 7.1地下水开发利用现状

- 临渭区地下水总补给量16151万m³，可开采量6706万m³，其中规划区内秦岭山地补给量484.1万m³、可开采量338万m³，丘陵沟壑区补给量198.5万m³、可开采量138万m³，黄土台塬区补给量2963.4万m³、可开采量1956万m³，渭河平原区补给量1.3万m³、可开采量4274万m³。

- 临渭区秦岭规划区内有地下会取水工程160处，供水对象主要是农业灌溉和农村人畜饮水为主，其中设施灌溉面积约3.8万亩，有效灌溉面积约3万亩。产业结构主要以小麦、玉米、猕猴桃、花椒、核桃为主，现状灌溉供水量约520万m³。供水人口2.3万，年供水量约58万m³。本次规划区内地下水资源可开采量652万m³。剩余可开采量为74万m³，开发利用率为88.7%。

- 7.2地下水水质现状

在天然状态环境下,地下水都会具有一定的自净能力,含水层的离子交换作用和吸附作用有助于降低水中的污染物浓度。人类活动排放大量的废弃物与地质环境的相互作用,使自然平衡遭到一定的破坏,改变了地下水的物理、化学和生物性质,使地下水污染物的浓度超过规定的指标。根据地下水污染的成因,地下水污染可以分为农牧业污染、工业污染、生活污染等类别。 而本规划区内的主要污染源为农牧业污染和生活污染。

- 7.2.1 来自农牧业的污染

1、农药和化肥的污染。20世纪40年代中期,人类开始使用化工合成的农药来消灭病虫害,然而这些农药大约只有12%左右被作物吸收,还有一部分汽化进入大气层中,其余全部进入土壤及地表附属物中,这部分未被吸收的农药随着地表径流渗入地下蓄水层造成污染。化肥的大量使用,大大提高了土地的生产力因素,但只有42%左右被作物吸收利用,其余的都溶于灌溉水及雨水,使化肥中的元素渗入地下,使地下水受到氮、磷等元素的污染,导致地下水中总硬度、硝酸盐和氨氮的提高。 
　　2、牲畜产生的有机废物污染 
　　规划区内禽畜养殖总数量约11万只(头),这些禽畜产生的大量有机废物,久而久之会对地下水构成一定的污染。

- 7.2.2 人类生活对地下水造成的污染

规划区内总人口约3.8万，会产生大量的生活垃圾和污水,这些垃圾很多直接用埋填法处理,污水直接排放到下水道。而这些被填埋于城市周围的垃圾,其溶出物会慢慢渗入地下,污染地下蓄水层,另外还有居民区的粪池也是造成有机物污染的主要途径。

- 7.3控制地下水位措施

陕西自2006年起实施了沿渭（河）主要城市地下水超采区治理保护，沿渭西安、宝鸡、咸阳、渭南四市通过调整供水结构，推行节约用水，实行回灌涵养，关闭封停水源井等措施，使地下水得到涵养和保护，治理成效显著。

根据《陕西省地下水超采区划定与保护方案》，提出三项措施，一是落实行政责任，强化考核管理；二是优化配置多种水源，加强地下水监测能力建设；三是加强节水用水，提高用水效率。

- 7.3.1落实行政责任，强化考核管理

自2012年国务院提出落实《最严格水资源管理制度考核的通知》以来，根据《渭南市落实最严格水资源管理考核管理办法》规定，临渭区重点区域地下水水位控制目标城市规划区地下超采区达标率90%，农灌区70%，2018年临渭区重点区域地下水水位控制目标农灌区达标率85%。建立节水型示范点建设考核任务，水务农业互相配合逐步加大农业节水示范点的建设力度。

- 7.3.2优化配置多种水源，加强地下水监测能力建设

根据规划区用水现状分析，一是应加大规划区地表水利用率，加快实施箭峪水库加坝扩容工程和河库连通工程，坚定“引河入库，蓄水于库，提水关井，藏水于地，水肥一体，高效节水”的建设思路，提高闲置水库的利用率；二是加强取水许可制度管理，严格控制取水许可审批，严惩未批先建，随意改变取水用途的违法行为，三是按照地下水资源应用优先考虑人畜饮水，灌溉用水优先使用地表水的取水原则。2018年新建地下水检测井10眼，改建7眼，全部实行自动化检测，为地下水保护政策的实施提供科学依据。

- 7.3.3加强节水用水，提高用水效率

加快节水型社会建设，积极打造农业节水示范点，发挥农业节水示范点的带头效能，尤其是猕猴桃等耗水型产业的发展，坚持“以水定产”的同时，推广微灌、喷灌、滴管技术，加大宣传力度，用数据来说话，使群众看到真正的新型灌溉技术带来的实惠。积极探索蔬菜膜下滴灌水肥一体节水技术、小麦春灌节水稳产配套技术、保护性耕作项目、小麦玉米水肥一体化技术等。

- 7.4地下水污染防治措施

- 7.4.1加大宣传力度,提高公众环境意识

应严格贯彻执行我国的《水法》、《水污染防治法》等法规,政府及相关部门应加大治理的力度,各级部门要高度重视起来,严格执法,不姑息,不懈怠,对污染地下水资源的企业或个人严惩不贷。其次,各个单位还应开展广泛的宣传工作,可通过电视、广播、报纸等信息媒体,提高全社会对地下水污染危害的认识,增强全民环境意识,从自身做起,节约用水,节约能源,通过重复利用和旧物修理等各种有效方式以减少垃圾排放,从点滴入手保护有限的地下水。

- 7.4.2控制污染源的排放,对生活、生产垃圾进行分类处理

在工业体系中应采取“预防为主,防治结合”的方针,从控制源头开始,加大预防工作的人力、物力和财力投入,积极倡导企业进行技术改革和清洁生产,对重污染企业进行限期整改,对整改后仍不达标排放的必须关停。在农业体系中应该使用高效的灌溉技术及科学的耕作农作物的方式,尽量少施农药、少施化肥,尤其少施合成农药;将传统的漫灌方式改为喷灌方式,不仅节约用水,还能减少灌溉用水对地下水的污染。另外对生活生产垃圾还应进行分类处理,合理回收再利用,对不可回收的垃圾运用先进技术进行处理,积极开发研究垃圾渗滤液的防渗技术,尽量减少因垃圾掩埋等不良方法造成的地下水污染。

- 7.4.3 加强水文基础工作,合理开发利用水资源

水文(地表水、地下水监测)事业及研究工作,是科学开发利用水资源的前提,必须加大这方面的投资,要深入开展诸如地下水人工补给的试验研究、水污染治理、水资源现代化管理、水资源开发利用对生态环境影响等的研究,为各级政府进行决策提供科学依据。欧洲、北美和澳大利亚等地区,在地下水污染防治工作中采取的一个重要措施即是进行地下水环境脆弱性评价,并编制评价图册,这种方法值得我国借鉴。另外要加强对地下水监测网络建设和污染防治技术攻关,对地下水水质进行监控并预断它的未来发展趋势,开展地下水动态监测和分析研究工作,使用先进的技术成果开发利用水资源。

- 8.结论和建议

- 8.1结论

- 8.1.1水资源保护和开发利用

保护好我区秦岭地区的水资源，对实现生态环境良性循环、水资源可持续利用、支撑当地经济可持续发展至关重要。我们始终要坚持习总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，始终坚持在保护中开发、在开发中保护的理念，严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《渭南市秦岭生态水资源保护规划》、《渭南市临渭区秦岭生态保护规划》、《陕西省水资源综合规划》和省、市确定的最严格水资源管理制度“三条红线”及相关法规规划。

水资源保护与开发利用，以水资源的永续利用支持秦岭生态区及周边地区可持续发展为根本出发点，认真实施水源地保护“六大行动计划”，落实最严格水资源管理制度，严控用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”，实施用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制以及各级政府水资源管理责任和考核“四项制度”。

优化配置水资源，优先解决城乡生活和生态用水，适当安排工业用水，稳定发展农业用水，保证生态环境用水。通过各类节水工程及措施的实施，既要保障受水区城市饮用水水源水质优良与区域经济社会发展的长远用水需求，又要保证水源地水生态系统良性循环、供水区人民生存发展条件不下降，为促进城乡一体化和构建社会主义和谐社会提供支撑。

2、水资源保护和开发利用的基本原则

① 适度开发原则。严格执行“取用水总量、用水效率、限制纳污”三条控制红线，严格执行生态红线，确保河流生态基流。

② 加强保护原则。严格执行《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》和农村饮用水水源地环境保护技术指南(HJ/2032-- 2013) ,划定水源保护区，严格落实保护措施。

③涵养水源的原则。加强水土保持，因地制宜，植树种草，涵养水源。

④严格考核的原则。按照国务院落实最严格的水资源考核办法，强化对各级政府的考核，实行问责机制。政府各成员单位要各负其责，相互配合，确保秦岭生态水资源安全，实现水资源的合理开发和可持续利用。

3、严格项目审批

根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《渭南市秦岭生态水资源保护规划》、《渭南市临渭区秦岭生态保护规划》、《陕西省水资源综合规划》和省、市确定的最严格水资源管理制度“三条红线”及相关法规规划，区发改部门应严格控制审批、核准各类建设项目。

4、加强执法和监督管理

各职能部门应根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》所赋予的水资源开发和保护方面的职责，严格执法，认真履职。同时，环境保护部门与水行政主管部门还应突出以下监督管理。

①环境保护部门与水行政主管部门应根据保护水源的需要，对排污单位实行一种或多种污染物排放总量控制和浓度控制;相结合的管理办法，排污单位应切实执行。

②直接或间接向水体排放污染物的单位或个人生产经营者，必须按规定向环境保护部门申报登记排放污染物的种类、数量、浓度及排放方式和治理设施，并按规定缴纳排污费和超标污染费。

③对造成水源污染危害的企、事业单位及其设施，应根据其污染危害程度和保护水源的需要，责令该单位限期治理、或限期拆除、停产(业)搬迁。

④在生活饮用水受到严重污染，威胁供水安全的紧急情况下，环境保护部门与水务部门应责令有关单位和个人采取临时应急措施，包括减少或者停止排放污染物，同时向同级人民政府报告。

- 8.2建议

1、渭南市临渭区人民政府2003年3月30日发布的《渭南市临渭区沋河水库饮用水地表水源保护区污染防治暂行规定》，与现行的有关法律法规和规定不符，需要修改补充完善;同时，沋河水库管理单位已划归市级管理。建议，相关部门应及时报告市级部门修改完善后。

2、箭峪水库于1969年12月动工修建，1980年1月建成蓄水运行,定位小（I）型水库，不同于我区其它小型水库，箭峪水库直接或间接承担着我区城镇供水、农村人饮、灌溉、工业等方面的供水任务，仅次于沋河水库，自沋河水库上划市级部门后，更是我区地表水资源配置的核心的位置，因此建议政府各部门应加大箭峪水库的保护甚至改造力度，积极申请划定引用水源地保护区，使其在保证生态流量的基础上最大限度利用雨洪资源。

3、根据《陕西省移民（脱贫）搬迁工作实施细则》规定，移民（脱贫）搬迁安置对象分为扶贫类、避灾类、生态类和其它类等四种类型，积极推进规划区内群众完成生态搬迁工作，才是最终解决亲临规划区生态环境治理的核心任务。

4、财政部门应大财政投入，拓展投资渠道，建立稳定的水资源管理投入机制，加大财政资金对水资源节水、保护和管理的支持力度，重点加大对水生态文明试点、节水型社会建设、水资源监控能力建设、水生态系统保护与修复、节水技术推广与应用等的支持。

# 主要附件

- 附件1

- 渭南市临渭区沋河水库饮用水地表水源保护区污染防治暂行规定

- (渭南市临渭区人民政府2003年3月30日发布)

一、为保护和改善沋河水库饮用水地表水水源地水质，保障人民身体健康，促进我区经济快速发展，根据《中华人民共和国水污染防治法》和国家环保局、地质矿产部、卫生部、水利部联合颁发的《饮用水水源地保护区污染防治管理规定》等有关法律、规定。结合我区实际特制定本规定。

二、本规定所指的沋河水库饮用水地表水水源地系指:东西包括黄土台塬沋河集水区，距离为6.2公里;南北从水库大坝至源头，面积224平方公里，以及箭峪水库及其集水区,总面积255.1平方公里。

三、凡在沋河水库地表水水源地保护区(以下简称沋河水库水源保护区)内从事生产、经营等活动的企事业单位和个人均属管理对象，接受临渭区环保局及有关部门单位的监督管理。

四、沋河水库整个水域，向南沿河纵伸200m,向北至大坝外侧，东西向陆域延伸100m 为沋河水库水源地一级保护区(以下简称:一级保护区),此区域内执行《地表水环境质量标准》(GB3838-88) II类标准并需符合《生活饮用水卫生标准》: ( GB5749-85)的要求，遵守下列规定:

1、禁止直接或间接向水体排放污水,废液和倾倒固体废弃物，禁止一切破坏环境生态平衡的活动发生。

2、禁止有可能污染水源而无法补救的娱乐活动进行。

3、禁止新建、扩建与取水和保护水源无关的一切建筑、构筑物和居民住宅。

4、适度从事农牧业活动，为净化水质而在水域内进行的合理养殖项目，有环保主管部门会同有关部门审查批准。

五、从沋河水库一级保护区界向南1500m,东西两侧以沋河汇流区分水岭为界为二级保护区，此区域内执行《地表水环境质量标准》    (GB3838-88) I类标准，遵守下列规定:

1、沿岸不得堆放垃圾、粪便及有毒物品;

2、沿岸不得新建向水体排放污染物的任何项目;

3、该区域内的排污单位，一律执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准，不达标的限期治理。

六、在水源涵养区内执行《地表水环境质量标准》(GB3838-88)I类标准。

(一)清水河水源涵养区:包括清水河整个流域，流域面积95.1平方公里，河长24.1公里，具体为从清水河发源地的二郎山到包括花园乡、桥南镇全部流域及崇凝镇部分流域。在此区内切实贯彻执行《中华人民共和国森林法》，充分发挥森林蓄水保土,调节气候涵养水源的作用，同时禁止垦种陡坡，逐步做到退耕还林、积极种草、发展畜牧。

(二)稠水河水土保持区:包括稠水河整个流域。流域面积57.2平方公里，具体从稠水河发源地石鼓山到河西乡史家村，包括三官庙乡全部流域，大王乡、阳郭镇部分流域，此区必须遵守下列规定:
    1.在25°以上陡坡地，要结合山川秀美工程建设，全部退耕还林还草，大力发展水土保持工程措施，减少水土流失，  提高水源涵养能力;
    2、内禁止挖砂，开山取土，破坏植被;
    3、在石鼓山文物保护区范围内，不得进行其它建设工程，对文物的恢复、修缮、修养，以不破坏自然景观为前提，不得导致新的水土流失。
    (三)箭峪水库及上游集水区:作为沋河水库的重要补给水源，包括水库水面，上游汇流区分水岭及输水通道，流域面积31.1平方公里，在上游集水区应严禁采伐森林，实行封山育树，充分发挥森林调节气候，涵养水源的作用。
    七、环境保护、水利、农林、城建、卫生等部门结合各自的职责，对水源保护区污染物防治工作实施监督管理。
    八、水源保护区内的乡镇人民政府、村民委员会直接负责水源保护和污染物防治工作，各乡镇要切实加强对群众的教育，加强管理，积极开展水源保护和污染物防治工作，严禁一切可能导致水土流失或水源污染的生产、建设行为发生，要切实保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林，认真实施退耕还林还草、封山育林，各村民委员会要切实加强对群众生产，经营行为的管理，积极推行舍饲圈养，推广沼气减少人畜粪便进入水体，禁止直接或间接向水源倾倒废液、固体垃圾或其它污染物。

九、因突发性事故造成或可能造成饮用水源污染时，事故责任者应立即采取措施消除污染并报告城市供水主管部门，由环境保护部门根据区政府要求，组织有关部门调查处理。必要时经区政府批准采取强制措施以减轻损失。

十、任何单位和个人有权向区环境卫生局投诉任何污染水源的行为。

十一、对违反本规定的单位和个人，由环境保护部门会同水利、农林、城建等有关部门，根据《中华人民共和国水污染防治法》及其实施细则的有关规定进行处罚。

十二、本规定由区环境保护局负责解释。

十三、本规定自发布之日起执行。